Pozdní dodání (82 let z IVF, dodání za 5 h)

- Komunikace s laborantkou – přišlo zcentrifugováno?, hláška při příjmu žádanky? (1001 metoda min transportu k ověření), ověření času a věku na odd.?

- Komunikace s odd. – věk? (maminka sestřičky), čas odběru?, edukace

- Opravdu čas odběru před více než 4 h – nevydat K a glukózu (jiné metody dle stability), přidat text k tisku

KREV MUSÍ BÝT ZCENTRIFUGOVÁNA DO 2 H OD ODBĚRU. V opačném případě snížení glykémie, zvýšení kalémie.

- Dopsat kolizi (chyba transportu + poznámka)

- P z výzkumu za 4 h (studie Vigantol – očkovací centrum) – poznámka x u pacientů nevydat

Sérologie hepatitid (HAV IgM 1,6 S/CO)

- Recentrifugovat (dopsat text po recentrifugaci)

- Doplnit HAV celk. (citlivější metoda, dříve než HAV IgM)

- Komunikace s lékařem – susp. fal. poz. (zkřížená reaktivita, polyklonální aktivace), očkování? X doporučit odběr za 3-5 dní + nově PCR na MIkro

- Národní ref. laboratoř – ano, na žádanku Susp. fal. poz. u pac. z HOO

- Nehlásit na Epidemiologii

Nízký Ca (nízká CB, alb, Hb)

- Zhodnotit Na, K, Cl, Mg, P, CB, alb, Hb? – vliv infúze (Plasmylte, Isolyte?)

- Doplnit ABR a Ca2+ 1,42 mmol/l – potvrdí vliv infúze

- Zrušit výsledky - odvolání, kolize

ABR za 1,5 h (čeká se na žádanku)

- Chlad? – lepší, kapilára? – horší, vysoký počet krevních elementů - horší

- 1h/2h? KV/směrnice – změnit na 1 h (poté zrušit vyšetření)

- Předchozí výsledky

- Změny po delší době: snížené pH, O2, zvýšené CO2, zvýšený laktát

- ABR zpracovat ihned, dodatečně doplnit žádanku (stejně i likvor, pot) – viz LP